MONITORAMENTO IOT DE PLANTA DE BOMBEAMENTO FOTOVOLTAICO

UTILIZANDO SISTEMA EMBARCADO LINUX

Isaac Sousa da Costa¹, José Renato de Brito Sousa², Sandro César Silveira Jucá³,

Renata Imaculada Soares Pereira4, Auzuir Ripardo de Alexandria5

1Mestrando PPGER - IFCE campus Maracanaú.

2Doutor em Engenharia Elétrica UFCG.

3Doutor em Engenharia Elétrica UFC.

4Doutora em Engenharia Elétrica UFC.

5Doutor em Engenharia Elétrica UFC.

RESUMO

Este trabalho é resultado de pesquisas realizadas na disciplina Sistemas Embarcados IoT (do inglês, Internet of Things) do Programa de Pós-Graduação em Energias Renováveis do IFCE (PPGER-IFCE) no campus de Maracanaú-CE. O presente estudo teve como objetivo principal realizar o desenvolvimento e implementação de um sistema de monitoramento IoT utilizando sistema embarcado Linux baseado na plataforma Raspberry Pi 3 B+, aplicado a uma planta de bombeamento fotovoltaico instalada numa residência na cidade de Pacajus, Ceará, Brasil. Neste projeto um módulo fotovoltaico tipo half-cell com potência de 355 Wp da Canadian Solar, energiza um conjunto inversor monofásico e motobomba vibratória submersível, ambos de fabricação da Anauger. O inversor converte a tensão e corrente contínua (CC) gerada pelo módulo fotovoltaico em tensão e corrente alternada (CA) para acionar a motobomba que succiona água de uma cisterna e envia para uma caixa dágua ao longo do dia. A tensão e corrente contínua (CC) produzida pelo módulo fotovoltaico é monitorada por um divisor de tensão e pelo sensor ACS712, respectivamente. A saída do inversor é verificada pelo sensor de tensão ZMPT101B e pelo sensor de corrente não-invasivo SCT-013. Todas as leituras realizadas pelos sensores são enviadas para um conversor analógico-digital modelo ADS1115 de 16 bits que se comunica via protocolo I2C com o Raspberry Pi utilizado, conectado à internet. Os dados obtidos são processados através de um algoritmo feito em linguagem C e enviados a cada segundo para armazenamento numa planilha do Google Sheets gravada no Drive. Esta planilha foi desenvolvida para criar automaticamente os gráficos da situação das variáveis lidas, a fim de supervisioná-las continuamente, e também estimar a eficiência do sistema de bombeamento fotovoltaico estudado. Através de qualquer dispositivo computacional com acesso à Internet, como computador, celular ou tablet, é possível realizar o monitoramento do sistema por meio do link de acesso a essa planilha de dados em qualquer lugar do mundo.

Palavras-chave: Bombeamento fotovoltaico; Monitoramento IoT; Sistema embarcado Linux.